# Umweltmedizinische Begutachtung gemäß NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz: Kuranstaltenbewilligung

# (Information für Antragsteller)

Diese Unterlage soll zur Beschleunigung von medizinischen Begutachtungen für die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz dienen. Nur rechtzeitige, vollständige und übersichtliche Unterlagen gewährleisten eine rasche Begutachtung der zuständigen Fachabteilung.

Da im Land Niederösterreich mit dem elektronischen Akt gearbeitet wird, ist es hilfreich, die vom Bewilligungswerber beizubringenden Unterlagen im word- oder pdf-Format (nicht gescannt) vorzulegen.

Die angeführten Auflagen sind üblicherweise im Rahmen eines Gutachtens zu erwarten. Sie dienen dazu, einen niederösterreichweit einheitlichen Standard herzustellen, und werden auch regelmäßig in österreichweiten Gutachtersitzungen abgestimmt. Sie sind allerdings durch die Amtssachverständigen noch an die Situation vor Ort anzupassen, wobei der Umfang sowohl erweitert als auch um nicht zutreffende Aspekte eingeschränkt werden kann.

Da nur eine Betriebsbewilligung und keine gesonderte Errichtungsbewilligungsverhandlung vorgesehen ist, empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige Vorbesprechung mit dem Betreiber/Planer einer Kuranstalt, d.h. vor der Errichtung, um fachliche Vorgaben erörtern und bereits in der Planung berücksichtigen zu können.

Voraussetzungen:

- Es wird ein ortsgebundenes Heilmittel angewandt.

- Bei verschiedenen Widmungen sind die Bereiche klar voneinander zu trennen, zu kennzeichnen und zu bewilligen:

  - Kuranstaltenbereich

  - gewerblicher Bereich (z.B. Hallenbad, Friseur, etc.)

  - Rehabilitationsbereich als Sonderkrankenanstalt

Begutachtungsunterlagen:

- Angabe der Bezeichnung der Kuranstalt

- Angaben zum baulichen Umfang:

  - Raumbuch gemäß Tabelle im Anhang

Therapien mit dem Heilmittel und etwaige Zusatztherapien sind den Räumen mit ihren (technischen gemäß ÖVE-EN 7/1991) Einrichtungen, den Indikationen und Kontraindikationen zuzuordnen.

  - Notrufsystem

  - Trinkwasser- und Warmwasserversorgung

  - Legionellenprophylaxe

  - Abwasserentsorgung, Müllbeseitigung

  - Ev. Waschküche

- Funktionsbeschreibung:

  - Wege des Kurgastes (stationär, ambulant)

  - Trennung rein/unrein

  - Betriebszeiten

- Therapeutisches Angebot (medizinisches Konzept) siehe Tabelle im  Anhang

- Kurarzt, Personal (Anzahl, Ausbildung, Zeugnisse)

- Kuranstaltsordnung gemäß § 13 NÖ Heilvorkommen und Kurortegesetz

- Bescheide:

  - Heilmittelanerkennung

  - Nutzungsbewilligung

Zu erwartende Auflagen, Bedingungen und Hinweise:

### Hygienische Auflagen für die Errichtung

- Fußböden
Kunststoff- und Linolbeläge sind dicht verbunden (d.h. verklebt oder verschweißt) zu verlegen. Über Hohlkehlen ist ein dichter Anschluss an die Wand herzustellen.
Parkettböden sind mit einer dichten Oberflächenversiegelung auszustatten. 
Widerstandsfähigkeit gegen intensive Behandlung mit Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln muss gegeben sein.

- Wandbeläge oder -anstriche müssen in medizinisch genutzten Bereichen leicht zu reinigen, abwaschbar und desinfizierbar sein.
Wandbeläge sind mit den Fußbodenbelägen dicht zu verbinden.

- Wandverfliesungen sind an allen stark durch Nässe beanspruchten Wandflächen vorzusehen, wie z.B. hinter und neben Waschtischen und Spülen, in Duschnischen, Bädern, Teeküchen, Nassarbeitsplätzen usw. Dabei sind Ichsen und Anschlüsse an Türen, feste Verbauten etc. dauerelastisch zu verfugen.

- Heizkörper für Diagnose- und Behandlungsbereiche sind als Flächenheizkörper auszubilden.
Zur Verhinderung von Staubablagerungen dürfen Heizkörper keine oberen und seitlichen Abdeckungen besitzen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Abstand des Heizkörpers zur Wand eine problemlose Reinigung sowohl des Heizkörpers als auch der dahinterliegenden Wandfläche zulässt.
Um eine ungehinderte Reinigung des Fußbodens zu gewährleisten, sind Heizkörperanschlussrohre aus dem Fußboden heraus zu vermeiden.
Um Staubablagerungsflächen gering zu halten, sind Leitungen zur Heizkörperanbindung möglichst kurz zu halten.

- Bei allen Möbeln und Einrichtungsgegenständen sind wegen der Verletzungsgefahr scharfe Kanten und Ecken zu vermeiden. Alle ortsfesten Verbauten sind mittels dauerelastischer Verfugung dicht an die Wand- und Fußbodenflächen anzuschließen.
Zur Vermeidung von unkontrollierbaren Staubabsatzflächen sind im Diagnose- und Behandlungsbereich alle Verbauten mit mehr als ca. 185 cm Höhe bis zur Decke zu verblenden.
Dies gilt sinngemäß auch für die Verkleidungen von Schiebetüraufhängungen.

- Umkleidebereiche für Kurgäste sind mit leicht desinfizierbaren Kleiderablage- und Sitzmöglichkeiten einzurichten. Mindestens eine Tür der Umkleidekabine ist mit einem WC-Beschlag (d.h. Tür im Notfall auch von außen her zu öffnen, Tür nach außen hin aufschlagend) auszustatten.

- Fenster
Durch entsprechende Wärmedämmung ist die Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden. 
Wirksamer Sonnenschutz und Sichtschutz von außen (z.B. Sanitärräume, Behandlungs- und Diagnosebereiche etc.) ist vorzusehen.

- Türbreiten (innere Lichte)
WC, Duschen und Umkleidekabinen	  80  /  200 cm
Funktionsräume	  90  /  200 cm
 
Im Behandlungsbereich sind nur Türblätter mit glatter, abwaschbarer und desinfizierbarer Oberfläche zu verwenden.

- Türbeschläge 
Alle für Kurgäste zugänglichen WCs sind mit Türen auszustatten, die nach außen aufschlagen und von außen mit einem jederzeit erreichbaren Sicherheitsschlüssel oder ähnlichem zu öffnen sind.
Türpuffer, möglichst an der Wand montiert, sind anzubringen.
Türdrücker sind so groß zu dimensionieren und deren Enden dem Türblatt zuzuführen, dass sie auch als Ellbogendrücker verwendet werden können.

- Gänge und Stufen müssen rutschsicher ausgeführt und leicht zu reinigen sein.
Anhaltestangen müssen behindertengerecht ausgeführt sein.

- Bei der Ausführung der Sanitär-Installationen ist im Diagnose-, und Behandlungsbereich Folgendes zu beachten:
Die Trinkwasser- und Warmwasserleitungen sind so auszuführen, dass eine Stoßchlorung durchgeführt werden kann und das Material dieser auch standhält.
Alle Sanitäreinrichtungsgegenstände (WC-Schalen, Waschtische, Etageren, Spiegel etc.) sind mittels dauerelastischer Verfugung dicht an die Wand anzuschließen.
Waschtische dürfen keinen Überlauf besitzen.
Verschluss-Stoppel sind nicht gestattet.
Der Wasserstrahl des Wasserhahns darf nicht direkt in den Ablauf zielen (gegebenenfalls ist die Länge des Auslaufhahns anzupassen).
Ärztewaschtische sind mit Ärzte-Armaturen, d.h. mit Ellbogenhebel auszustatten.

In eine Arbeitsplatte eingebaute Waschtische (z.B. Niro-Waschtische) sind bereits seitens der Lieferfirma in flächenbündiger Bauweise mit einem wasserfesten Abschluss zur Spanplatte herzustellen (z.B. mittels Epoxiharz-Kern).
Um eine effiziente und einfache Reinigung zu ermöglichen, sind ausnahmslos Einhand-Wandarmaturen zu verwenden.

Durch geeignete Vorkehrungen (z.B. Einbau eines Thermostaten) ist ein sicherer Schutz vor Verbrühungen zu gewährleisten.

In der Warmwasserzentrale ist bereits bei der Planung eine räumliche Reserve für ein ev. notwendig werdendes Gerät zur Legionellenprophylaxe für das gesamte Leitungsnetz (für den Gesamtbau) zu berücksichtigen.

- WC - Anlagen
Für Kurgäste, Personal und Besucher sind nach Geschlechtern getrennte WC-Anlagen bereit zu stellen und als solche zu kennzeichnen.
In sämtlichen WCs sind zur Ablage der Oberbekleidung Garderobehaken anzubringen.
Allgemein zugängliche WCs und Personal-WCs für Herren sind mit Pissoirs auszustatten.
Die zugehörigen Vorräume sind mit Einrichtungen zur hygienisch einwandfreien Händewaschgelegenheit auszustatten und aus lüftungstechnischen Erfordernissen baulich vollständig von den Sitzzellen abzutrennen.
Im Behandlungsbereich bzw. je Station ist mindestens ein WC behindertengerecht in räumlicher Nähe des Stationsbades auszuführen.
Es sind nur Wandhängeklosetts mit in die Wand eingebauten Spülkästen zu installieren.
Sämtliche für Kurgäste vorgesehene WCs, Duschen und Bäder sind mit Anhaltestangen auszustatten.
Aus hygienischen Gründen sind Duschtrennwände Duschvorhängen vorzuziehen.
In Damen-WCs sind zur Aufnahme von gebrauchten Binden, Vorlagen, Tampons etc. Hygienebeutel aufzulegen und unbrennbare Tret-Abfalleimer aufzustellen.

- Jeder Waschtisch zur hygienisch einwandfreien Händereinigung ist mit Seifen- und/oder Desinfektionsmittel-Spender, Einmalhandtuch-Spender und Auffangkorb für gebrauchte Handtücher auszustatten.
Seifenstücke und Gemeinschaftshandtücher sind nicht gestattet.
Es sind vorzugsweise nur Spender mit Armhebelbedienung zu verwenden; die Situierung dieser Spender obliegt dem Hygienebeauftragten.

- Durch eine entsprechende Anzahl von Händedesinfektionsmittelspendern ist sicher zu stellen, dass jederzeit arbeitsplatznahe und wegenahe eine Händedesinfektion durchgeführt werden kann. Die Anzahl und die genaue Situierung der wandmontierten Spender mit Ellbogenbedienung ist durch das Hygieneteam festzulegen.

- Da Spülbecken ausschließlich zur Utensilien-Reinigung zu verwenden sind, (z.B. Nirosta-Becken in Ambulanzen, Pflegestützpunkten, Physiotherapie, Teeküchen,...), ist aus hygienischen Gründen überall dort, wo notwendigerweise eine hygienisch einwandfreie Händereinigung erfolgen muss, zu diesem Zweck ein eigener keramischer Waschtisch im Nahebereich einzurichten (z.B. zwei Becken nebeneinander mit getrennten Armaturen).
Eine Händereinigung ist in Waschbecken, die der Entsorgung dienen, jedenfalls nicht zulässig.

- Die Spüle (Unreiner Arbeitsraum,  Ausgussraum) ist mit folgender Einrichtung zu bestücken:

- vertieft liegender Ausguss (Oberkante max. 60 cm, ausreichend großer Abstand zwischen Wasserauslaufhahn und Abstellrost wegen dazwischenstehendem Kübel!)

- in die Arbeitsplatte eingebautes Spülbecken

- Unterschränke bzw. Abstellschränke

- Händewaschplatz oder Händedesinfektionsmöglichkeit

- Zum Schmutzwäsche-Transport sind verschließbare, reißfeste, keim- und feuchtigkeitsdichte und entsprechend gekennzeichnete Wäschesäcke zu verwenden. 
Schmutzwäsche-Sammelstationen dürfen nur in trockenen und belüfteten Räumen eingerichtet werden, aus denen eine unmittelbare Übergabe in die Transportwagen der Wäscherei erfolgen kann.
Wäsche-Abwurfschächte sind nicht zulässig.

Es ist darauf zu achten, dass sich im Betrieb keine Kreuzung der Wege rein und unrein ergibt.

- Therapieräume sind ausreichend mit Abfallbehältern auszustatten.
Dabei ist auf die Notwendigkeit der Mülltrennung und die weitere Entsorgung gemäß den Bestimmungen der ÖNORM S 2104 „Abfälle aus dem medizinischen Bereich“ unbedingt Bedacht zu nehmen.

- Rufanlagen
In sämtlichen Räumen, in denen Kurgäste zeitweise ohne Beobachtung verbleiben (WCs, Duschen, Bäder, Umkleide- und Behandlungskabinen, Ruheräume etc.), ist ein für die Kurgäste leicht erreich- und bedienbarer Notruf einzurichten und einer zu Betriebszeiten personell durchgehend besetzten Stelle zuzuleiten.

- (Zentral-) Garderoben für das Personal
Die Unterbringung von Straßen- und Dienstkleidung hat für medizinisches Personal getrennt zu erfolgen (z.B. horizontale oder vertikale Trennwand im Spind oder zwei getrennte Spinde oder getrennte Lagerung der frischen Dienstkleidung außerhalb der Spinde).
Durch bauliche Maßnahmen (z.B. zurückgesetzte Fächerböden) ist eine Durchlüftung der Spinde ist zu gewährleisten.

- Beschriftungen
Zur Orientierung ist in der Kuranstalt ein Leit- und Wegweisersystem einzurichten.
Sämtliche Räume sind entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung durch Beschriftung zu kennzeichnen.
Beschriftungen mittels angehefteter Zettel und Profilbuchstaben ohne Abdeckung sind nicht gestattet.

- Lagerräume
Die Lagerung von Reinwäsche, Einmalmaterial, Pflege- und Reinigungsartikeln, med. techn. Geräten und Lagerungshilfen sowie von Müll und Schmutzwäsche muss übersichtlich und streng getrennt nach reinen und unreinen Gütern erfolgen.
Dazu notwendige Regale und/oder Schränke sind aus glatten, desinfizierbaren und nicht saugenden Materialien zu fertigen (kein rohes Holz oder Spanplatten).

- Im Reinigungs-Stützpunkt (Putzraum) ist für den Fall, dass Schmutzwasser anfällt oder Wasser entnommen werden muss, ein Ausgussbecken zu installieren, dessen Abstellrost aus ergonomischen Gründen eine maximale Oberkante von 60 cm aufweisen soll und zwischen Wasserauslaufhahn und Abstellrost einen ausreichend großen Abstand zum Dazwischenstellen des Kübels haben muss.
Darüber hinaus muss die Möglichkeit zur übersichtlichen Aufbewahrung von Reinigungs- und Putzutensilien gegeben sein (z.B. Putzwagen).

- Die behindertengerechte Gestaltung hat entsprechend den Behinderten-Normen B 1600 und  B 1601 zu erfolgen.

- Tagräume sind so zu gestalten, dass dem Nichtraucherschutz entsprochen wird. Wenn eigene Räume für Raucher vorgesehen werden, ist die Ausstattung dieser der erhöhten Brandgefahr anzupassen (d.h. keine Polstermöbel) und ist eine mechanische Entlüftungsanlage vorzusehen.

- Bei der Gebäude-Ausgestaltung mit Grünpflanzen dürfen im Behandlungsbereich nur Hydrokulturen mit Einfüllstutzen zur Aufstellung kommen.
In Erde getopfte Pflanzen stellen wegen der Verpilzung ein hygienisches Risiko dar und sind deshalb nicht gestattet.

- Abfallbeseitigung
Die Sammelgefäße für Wertstoffe (Weißglas, Buntglas, Papier, Kartonagen, Metall, Kunststoffe etc.), Restmüll, Bio-Abfall, Sondermüll usw. sind so anzuordnen, dass Belästigungen durch Geruch (insbesondere in der wärmeren Jahreszeit), durch Lärm (Schreddern, Pressen) und Ungeziefer (Fliegen, Wespen, Mäuse, Ratten u.a.m.) wirkungsvoll verhindert werden.

- Parkplätze, Garagen und Lieferantenzufahrten sind so anzuordnen, dass für Kurgäste keine unzumutbare Lärm- oder Abgasbelästigung entsteht.
Auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu einer eventuell vorhandenen Luftansaugöffnung der Belüftungsanlage wird hingewiesen.

- In Diagnose-, und Behandlungsbereichen sind Einrichtungen zur Notfallbehandlung (Notfallkoffer, Reanimationseinheiten) anzuschaffen.

- Physiotherapie
Im Gymnastikraum sind ein elastischer Bodenbelag und eine Be- und Entlüftung einzuplanen.
Für ambulante Kurgäste sind Ruheräume einzurichten.
Bei der Anwendung von Kurzwellen ist mittels eines deutlich lesbaren Schildes mehrsprachig auf die Kontraindikation bei bestehender Schwangerschaft hinzuweisen: „Frauen mit anzunehmender Schwangerschaft werden gebeten, diesen Umstand VOR DER BEHANDLUNG dem Arzt oder dem Bedienungspersonal mitzuteilen.“

Im Therapiebereich ist für jede Badewanne ein Desinfektionsmittelauslass vorzusehen.

Im Bäder- und Saunabereich sind Gegenstände aus feuchtigkeitsbeständigem und nicht rostendem Material statt Rastern oder Schemeln aus Holz zu verwenden.

Im Therapiebecken sind die Hygienevorschriften des Bäderhygienegesetzes einzuhalten.

- In Räumen, in welchen Kohlesäuregasbäder verabreicht werden bzw. Kohlensäuregas gelagert wird, ist ständig in Fußbodennähe (max. 30 cm) eine mechanische Absaugvorrichtung funktionstüchtig zu installieren (erlaubte Konzentration von max. 1000 ppm CO2 in der Raumluft). Hierüber ist der Behörde eine Bescheinigung vorzulegen.

- Trocknung von Wäsche der Kurgäste: Zentrifugen sind nicht zulässig, Trockenschränke sind in gesonderte Fächer für jeden Kurgast zu unterteilen.

- Medikamentendepot
Für Suchtmittel ist ein eigener Tresor vorzusehen. Für kühl zu lagernde Arzneimittel ist ein eigener, aus ergonomischen Gründen möglichst in Arbeitshöhe aufgestellter, Kühlschrank mit Thermometer oder kontinuierlicher Temperaturaufzeichnung vorzusehen.
Medikamentenkästen dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

### Bei Fertigstellung sind folgende Unterlagen vorzulegen

- Schriftliche Bestätigung, dass die Sanitärinstallationen in den ursprünglich festgelegten Bereichen „legionellensicher“ ausgeführt wurden

- Herstellernachweis, dass (med. techn.) Geräte mit Wasseranschluss den technischen Anforderungen hinsichtlich Rücksaugung von Wasser ins Leitungsnetz entsprechen

- Nachweis der Trinkwasserqualität und eine Untersuchung des verwendeten Wassers auf das Vorkommen von Legionellen und Pseudomonaden (insbesondere dann, wenn im Leitungsnetz Installationsarbeiten stattgefunden haben)

- Hygieneplan, aus dem hervorgeht, wer was womit wann bzw. in welchen Abständen zu reinigen und/oder gegebenenfalls zu desinfizieren hat.
(zumindest ein Reinigungs- und Desinfektionsplan).

- Nachweisliche Einschulung des Personals über die Handhabung der in Betrieb stehenden technischen Geräte

- Nachweisliche Schulung des Personals für die Beherrschung medizinischer und technischer Zwischenfälle

### Betriebsauflagen

- Die Aufsicht über den Kurbetrieb ist durch einen nach dem Ärztegesetz zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt mit Ausbildung in Kurortemedizin (Diplom für Kurortemedizin der Österreichischen Ärztekammer) wahrzunehmen.

- Während der Betriebszeiten ist die ständige Anwesenheit eines Arztes, welcher zur selbstständigen Berufsausübung berechtigt ist, zu gewährleisten.

- Neu eintretendes Personal ist nachweislich in die Handhabung der medizinisch technischen Geräte einzuschulen.

- Jeder Kurgast ist einer ärztlichen Eingangsuntersuchung zu unterziehen. Der Kurverlauf ist zu überwachen und zu dokumentieren.

- Die bewilligten Indikationen und ausgewiesenen Kontraindikationen der Kurmittel sind in den Kuranwendungen zu berücksichtigen, die Anwendungen dürfen nur nach ärztlicher Untersuchung und Anordnung erfolgen.

- Die Kurgäste sind vor einer Untersuchung oder Behandlung in geeigneter Form über die bevorstehende Untersuchung bzw. Behandlung aufzuklären.

- Während der Kurmittelbehandlung sind die Patienten von ausgebildetem Sanitätspersonal zu überwachen.

- Für Anwendungen im Kurbereich ist entsprechend ausgebildetes und geschultes Personal entsprechend dem medizinischen Konzept einzusetzen.

- Für die Heilmittel ist halbjährlich ein bakteriologischer Untersuchungsbefund (bei Peloiden inklusive Schimmelpilze und Hefen) durch eine autorisierte Untersuchungsanstalt erstellen zu lassen und der Bezirksverwaltungsbehörde (Fachgebiet Gesundheitswesen), sowie der Abteilung Umwelthygiene vorzulegen.

- Jede wesentliche Änderung der Kuranstaltenordnung ist der Bezirksverwaltungsbehörde 2 Monate vor in Kraft treten gemäß § 13 Abs. 3 NÖ Heilvorkommen-  und Kurortegesetz anzuzeigen.

- Die Kuranstaltsordnung ist in der Kuranstalt oder Kureinrichtung so aufzulegen, dass sie für Jedermann zugänglich ist.

- Der Notfallkoffer ist in regelmäßigen Abständen und nach jeder Verwendung zu warten und dabei mittels einer Checkliste auf seine Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit nachweislich zu überprüfen.

- Es ist zu gewährleisten, dass jene Stelle, an der der Patientennotruf einlangt, rund um die Uhr besetzt ist. Diese Person hat als Mindestqualifikation die eines Sanitätshilfsdienstes zu besitzen.

- Kopfkühler, Herzkühler und Badethermometer müssen bei jeder Badewanne vorhanden sein.

- Die Therapiewannen sind nach jeder Benützung zu reinigen und zu desinfizieren.

- Als Desinfektionsmittel dürfen ausnahmslos gelistete Präparate (ÖGHMP oder DGHM) Verwendung finden.

- Es sind die Maßnahmen für einen Legionella-sicheren Betrieb gemäß ÖNORM B 5019 einzuhalten.

# Anhang: Raumbuch-Tabelle Kuranstalt………………………..

| diese Tabelle ist in excel zu übermitteln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl | Widmung/Bezeichnung |  |  | Raumnummer/n | Ausstattung |  | Agr/ÖVE | Bemerkung, Beilagen |  | durchgeführte Therapie * | Indikationen * |  | Kontraindikationen * |  |
| * zur besseren Lesbarkeit können diese Angaben auf einem gesonderten Tabellenblatt aufgelistet werden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Widmung |  | Raumnummer | Bemerkung |  |  | durchgeführte Therapie |  |  | Indikationen |  |  | Kontraindikationen |  |  |